本科毕业论文阶段性进展汇报

论文题目：基于改进 CNN 的工业零件表面缺陷检测与等级判定系统设计与实现

学生：刘权威    学号：202323140622    学院：人工智能学院    指导教师：刘锡铃

一、总体进展

开题时计划的技术路线（改进 CNN 检测 + 四级等级判定 + PyQt5 系统）已全部实现并跑通，并完成了开题答辩中老师提出的两项补充：与成熟的现有检测方法做对比、补充量化分级实验。近期又额外做了一轮人工复核，用来确认分级指标的真实含义。

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据集 | 已完成 | MSDD（1195/150/150）+ NEU-DET（1458/162/180），已校验无缺失标注 |
| 改进 CNN 模型 | 已完成 | ResNet50 + FPN + CBAM，含无 CBAM 消融 |
| 对比实验 | 已完成 | YOLO11n / YOLOv8s / YOLO11n-seg / RT-DETR-l / 自研 CNN，含精度、体积、延迟 |
| 四级等级判定 | 已完成 | 严格按开题定义实现（就高不就低），含 29 个单元测试 |
| 量化分级实验 | 已完成 | 一致率、±1 一致率、IV 级召回、误杀率、混淆矩阵 |
| 人工复核 | 已完成 | 42 张争议样本逐张判读，修正了对误杀原因的判断 |
| PyQt5 系统 | 已完成 | 单图检测/批量检测/双模型对比/报告导出 |
| 自建数据集 | 进行中 | 采集流水线已就绪，已收集 11 张种子图，待补拍 60+ |

二、检测实验结果（MSDD，test 集）

| 模型 | mAP50 | mAP50-95 | 参数量 | 体积 | p50 延迟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-DETR-l @512 | 0.641 | 0.427 | 32.8 M | 63.1 MB | 22.5 ms |
| YOLOv8s @512 | 0.588 | 0.376 | 11.1 M | 21.5 MB | 12.0 ms |
| YOLO11n @512 | 0.559 | 0.384 | 2.6 M | 5.2 MB | 12.3 ms |
| YOLO11n @640 | 0.590 | 0.387 | 2.6 M | 5.3 MB | 14.5 ms |
| YOLO11n-seg（掩码） | 0.580 | 0.343 | 2.8 M | 5.8 MB | — |
| 自研 ResNet50+FPN+CBAM | 0.574 | 0.298 | 41.4 M | 158.3 MB | 34.3 ms |

结论：自研模型的 mAP50 与 YOLO 系列接近（0.574 vs 0.559），但 mAP50-95 明显偏低（0.298 vs 0.384），即“找得到缺陷、贴不紧边界”；同时参数量与体积大一个数量级、推理慢约 3 倍。检测精度最高的是 RT-DETR（0.641 / 0.427），代价是 63 MB 与 22.5 ms。

三、消融实验（CBAM 是否有效）

| 配置 | 轮数/增强 | val mAP50 | test mAP50 | test mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet50+FPN | 20 轮 / 无 | 0.453 | 0.494 | 0.262 |
| + CBAM | 20 轮 / 无 | 0.435 | 0.476 | 0.248 |
| ResNet50+FPN | 50 轮 / 有 | 0.517 | 0.516 | 0.275 |
| + CBAM | 50 轮 / 有 | 0.507 | 0.574 | 0.298 |

结论：CBAM 的效应不稳定——20 轮时无 CBAM 更好，50 轮带增强时 val 与 test 结论相反。差异落在 150 张验证集的抽样波动范围内，不足以支撑“CBAM 有效”的结论。需要与老师讨论如何调整创新点的表述。

四、量化分级实验（开题答辩建议补充的部分）

方法：用标注按同一套规则算出“参考等级”（固定不变），与模型判出的“系统等级”比较。MSDD test，150 张，置信度阈值 0.25。

| 模型 | 面积口径 | 完全一致率 | ±1 级内 | IV 级召回 | 低等级误杀率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-DETR-l | 检测框 | 81.3% | 83.3% | 99.0% | 28.1% |
| YOLOv8s | 检测框 | 83.3% | 86.7% | 93.9% | 6.2% |
| YOLO11n | 检测框 | 82.7% | 84.7% | 92.9% | 9.4% |
| YOLO11n-seg | 掩码像素 | 79.3% | 87.3% | 93.2% | 5.3% |
| 自研 CNN（50轮+增强） | 检测框 | 73.3% | 75.3% | 94.9% | 59.4% |
| 自研 CNN（20轮） | 检测框 | 65.3% | 66.7% | 98.0% | 93.8% |

关键发现：检测精度最高的 RT-DETR 并不是判级最好的（81.3%，低于 YOLOv8s 的 83.3%）；自研 CNN 的 mAP50 高于 YOLO11n，判级一致率却低 9 个百分点、误杀率是它的 6 倍。说明检测指标不能代表系统可用性，分级实验有必要单独做。

五、优化实验：六种尝试，两种有效

| 手段 | 对检测的影响 | 对判级的影响 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判级阈值校准（216 组网格搜索） | — | ±0.7 个百分点 | 无效 |
| 判级前 NMS 后处理 | — | 误杀 28.1%→28.1% | 无效（不是重复框） |
| 面积按置信度加权 | — | 一致率 −3.3 点 | 无效，反而更差 |
| 过滤超大面积整体框 | — | 误杀 ↓ 但 IV 召回 99%→64% | 不可用 |
| 难负样本重训（711 张负样本） | mAP50 −2.9 点 | 误杀 9.4%→28.1% | 无效，五项变差 |
| 面积口径改为掩码像素 | — | 误杀 9.4%→5.3% | 有效，已设为默认 |
| 置信度工作点标定（0.25→0.55） | — | RT-DETR 误杀 28.1%→3.1% | 有效 |
| 输入分辨率 512→640 | mAP50 +3.1 点 | 一致率 −8 点 | 得不偿失 |

难负样本那次实验值得单说：训练前定了四条验收红线，结果四条全破，误杀率反而从 9.4% 涨到 28.1%。说明“整体框”不是数据不平衡造成的，检测端也不能靠加数据修。这轮实验的价值在于“排除”——判级规则、后处理、训练数据三个层面都试过了，剩下的问题不在方法，而在“用框面积定级”这个标准本身。

六、人工复核：42 张争议样本

把“判级比标注高 2 级及以上”的样本全部挑出来，拼成复核图，由学生与外部协助者分别独立判读，结果合并如下：

| 判定 | 数量 | 占比 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型误检 | 39 | 93% | 该处确实没有缺陷，模型多检了 |
| 标注漏标 | 3 | 7% | 图上有缺陷但标注没标，模型其实是对的 |
| 存疑 | 0 | 0% | — |

两个人都观察到的失败模式：81%（34/42）的样本里，模型输出框的总面积超过图像 40%，几乎盖住整个零件；而且这些图大多确实存在真实缺陷——模型只是在此之外多画了一层大框，把覆盖面积撑到 100% 以上，等级因此被顶到 IV。

结论：误杀是真实存在的，不能归因于标注噪声；但数据集中确实存在约 7% 的漏标，因此论文中相关的表述应写作“在此标注下的一致率”，而不是“判级准确率”。

七、系统实现（PyQt5）

单图检测：导入图片后自动检测、判级，显示等级、处置意见、四个判据的分别定级、缺陷清单。

批量检测：整个文件夹一次处理，输出每张图的报告与一份 CSV 汇总（按等级可筛）。

双模型对比：同一张图左右并排跑两个模型，直接显示等级差异。

报告导出：文本报告含量化特征、判据明细、判定依据，并标注面积口径（掩码/检测框）。

八、目前存在的不足

自建数据集仍在补充中：采集流水线已就绪（视频抽帧/图片收集/来源记录），目前 11 张种子图，待补拍至 60 张以上。

CBAM 未带来稳定提升：消融实验结论摇摆，创新点“有效提升精度”的表述缺乏支撑，需要调整。

自研模型定位精度偏低：mAP50-95 仅 0.298，框贴不紧边界；其判级误杀率高达 59%，尚不具备产线可用性。

判级公式层已无优化空间：阈值校准、NMS、置信度加权、整体框过滤均无效，说明瓶颈在检测输出而非规则。

标注存在约 7% 漏标：人工复核 42 张发现 3 张标注漏标；这会同时抬高参考等级与模型等级，使两者都失真。

分级缺少人工真值：参考等级仍由规则从标注推导，尚未经检验人员独立判定等级。

统计功效有限：判级实验仅 150 张、单次运行，未做多种子重复与置信区间。

对比模型仍需扩展：已补 RT-DETR-l；Transformer 系目前仅此一个模型。

九、请老师指示的问题

1. 创新点如何调整？CBAM 未带来稳定提升，是否可将创新点改为“检测+分级一体化框架与消融分析”，而非“提升精度”？

2. 分级参考等级是否需要人工标注？现有证据表明规则推导的标准与模型共享“框面积”语义，容易自证；建议标 50~100 张。

3. 自建数据集的规模要求？建议拍摄 60~100 张、2~3 类缺陷，是否满足毕业论文的泛化性验证要求？

4. 难负样本重训已经做完，结果全面变差（误杀 9.4%→28.1%）。若还要在检测端投入，是否直接改用分割范式（掩码面积本就更稳）？

5. 论文重点应放在检测模型改进，还是分级方法与系统实现？目前数据表明后两者更有差异化价值。

附：代码与实验记录

代码仓库：https://github.com/nine-Rain/defectvision

所有指标由脚本自动生成并归档于 results/；人工复核记录见 docs/review/。

包含 47 个单元测试与持续集成检查；实验环境 Python 3.12 + PyTorch 2.14 + CUDA 12.6，RTX 4060 Laptop 8G。